Mini proyecto del protocolo ESP NOW

->RIIRLB

Clave Morse entre dos ESP

- Un ESP (el botón) envía un mensaje al presionar el botón.

- Otro ESP (el LED) recibe el mensaje y enciende un LED.

Para hacer esto, configuraremos uno como emisor y otro como receptor.

Configuración Básica:

- Emisor (ESP con el botón):

  - Envía un mensaje específico ("ON", "OFF", o el código Morse).

- Receptor (ESP con el LED):

  - Recibe el mensaje y realiza una acción (enciende o apaga el LED).

Conectando 2 ESP con ayuda del profe C.G.P.T.

Pasos para Configurar Ambos Dispositivos:

- Obtener las direcciones MAC:

  - Puedes encontrar la dirección MAC de cada ESP32 ejecutando el siguiente código:

import network wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) print(wlan.config('mac'))

- Subir el código:

- Sube el código del emisor a un ESP32.

- Sube el código del receptor a otro ESP32.

- Conectar el hardware:

- Conecta un botón al pin GPIO 4 del emisor (configurado como entrada con resistencia pull-up).

- Conecta un LED al pin GPIO 2 del receptor (configurado como salida).

- Prueba:

- Presiona el botón en el emisor y verifica que el LED en el receptor se encienda.

Dirección de ESP-32 A: b'\x94<\xc62\xca0'

Dirección de ESP-32 B: b'\x08\xb6\x1f7\xd6\\'

Código para el Emisor (ESP con el botón)

# Emisor import espnow import network from machine import Pin from time import sleep # Configurar WiFi en modo Station wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) # Crear la instancia de ESP-NOW esp = espnow.ESPNow() esp.active(True) peer_mac = b'\x08\xb6\x1f7\xd6\\' # Cambia por la MAC del receptor esp.add_peer(peer_mac) # Configurar el botón button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) estado_anterior = 1 # Inicialmente el botón no está presionado # Enviar mensajes al presionar o soltar el botón while True: estado_actual = button.value() # Leer estado del botón if estado_actual != estado_anterior: # Solo enviar cuando haya un cambio if estado_actual == 0: print("¡Botón presionado! Enviando señal...") esp.send(peer_mac, b"MORSE") # Enviar "MORSE" else: print("Botón liberado, apagando señal...") esp.send(peer_mac, b"0") # Enviar mensaje vacío para apagar el LED estado_anterior = estado_actual # Actualizar estado anterior sleep(0.01) # Pequeña pausa para evitar rebotes

Explicación del Código del Emisor Este dispositivo tiene un botón que, al presionarlo, envía un mensaje a través de ESP-NOW. Cuando el botón es liberado, envía otro mensaje para apagar el LED del receptor. Explicación paso a paso: - Configuración del WiFi en modo "Station": El protocolo ESP-NOW solo funciona si el WiFi está activo en modo Station (STA). Aquí activamos este modo para que el ESP pueda enviar datos. - Inicialización de ESP-NOW: - espnow.ESPNow(): Crea una instancia del protocolo ESP-NOW. - esp.active(True): Habilita ESP-NOW para empezar a usarlo. - Registro del receptor (peer): Necesitamos registrar el receptor usando su dirección MAC. Cambia el valor de peer_mac por la dirección MAC del receptor que deseas controlar. Nota: Las direcciones MAC son únicas para cada dispositivo y funcionan como "direcciones postales" en la red. - Configuración del botón: Configuramos el pin GPIO 4 como entrada con resistencia pull-up para evitar señales inestables cuando el botón no está presionado. - Detección de cambios en el botón: Detectamos si el estado del botón (presionado/liberado) ha cambiado. Esto asegura que solo enviamos un mensaje al detectar un cambio, evitando sobrecargar la comunicación. - Envía mensajes según el estado del botón: - esp.send(): Envia el mensaje al receptor registrado en peer_mac. - Si el botón está presionado, se envía "MORSE" para encender el LED. Si se libera, se envía "0" para apagar el LED. - Pequeña pausa para evitar rebotes: Cuando presionas un botón físico, se producen rebotes eléctricos que pueden generar lecturas inestables. Esta pequeña pausa evita lecturas redundantes.

Código para el Receptor (ESP con el LED)

# Receptor import espnow import network from machine import Pin # Configurar WiFi en modo Station wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) # Crear la instancia de ESP-NOW esp = espnow.ESPNow() esp.active(True) # Configurar LED en el pin 2 (ajusta según tu hardware) led = Pin(2, Pin.OUT) led.value(0) # Apagar LED inicialmente print("Esperando mensajes...") # Escuchar mensajes entrantes while True: host, msg = esp.recv() # Recibe datos (host = MAC del emisor, msg = mensaje) if msg: mensaje = msg.decode() print(f"Mensaje recibido de {host}: {mensaje}") if mensaje == "MORSE": led.value(1) # Encender LED (botón presionado) else: led.value(0) # Apagar LED (botón liberado)

Explicación del Código del Receptor Este dispositivo recibe el mensaje enviado por el emisor y enciende/apaga un LED según el mensaje recibido. Explicación paso a paso: - Configuración del WiFi en modo "Station": Igual que en el emisor: Activa el WiFi en modo Station (STA), necesario para usar ESP-NOW. - Inicialización de ESP-NOW: Igual que en el emisor, se inicializa ESP-NOW para permitir la recepción de mensajes. - Configuración del LED: - Configuramos el pin GPIO 2 como salida para controlar el LED. - Inicialmente, el LED está apagado (led.value(0)). - Recepción de mensajes: - esp.recv(): Escucha continuamente los mensajes entrantes. - host: Es la dirección MAC del emisor que envió el mensaje. - msg: Es el mensaje recibido. - Acciones según el mensaje recibido: - Si el mensaje es "MORSE", encendemos el LED (el botón está presionado). - Si el mensaje es "0", apagamos el LED (el botón fue liberado).

¿Cómo interactúan estos códigos?

- Emisor (ESP con el botón):

  - Cada vez que presionas o sueltas el botón, envía un mensaje al receptor:

    - Botón presionado: "MORSE".

    - Botón liberado: "0".

- Receptor (ESP con el LED):

  - Escucha constantemente los mensajes enviados por el emisor.

  - Según el mensaje recibido, decide si encender o apagar el LED:

    - Mensaje "MORSE": Enciende el LED.

    - Mensaje "0": Apaga el LED.

Conexión Física:

- Emisor:

  - Conecta un botón al pin GPIO 4 y al GND.

  - La resistencia pull-up está activada en el código, no necesitas un resistor externo.

- Receptor:

  - Conecta el LED al GPIO 2 con una resistencia de 220Ω a 1KΩ en serie.

  - El cátodo del LED (lado corto) va al GND.