ESP-TTGO1 "maestro" que:

- Despierta a las demás ESPs (esclavos).

- Solicita sus datos o mensajes.

- Recibe y muestra los datos en su display.

- Envía ACKs para confirmar recepción correcta.

- Las demás también muestran que su mensaje fue confirmado.

Dispositivos involucrados:

- ESP-TTGO1 (maestro) con pantalla ST7789 y botones.

- ESP2, ESP3, ESP4... (esclavos) con o sin pantalla.

- Todos usando ESP-NOW.

ESP-TTGO1

↓       Despierta a otros (broadcast o por pin si están dormidos)

↓       Envía petición de datos: "REQ_DATA"

↑       ESPx responde con "DATA:<contenido>"

↓       TTGO1 envía "ACK:ESPx"

Todas muestran "[ESPx] OK" o "Sin respuesta"

implementación

En TTGO1 (Maestro):

- Botón para "iniciar recolección".

- Enviar REQ_DATA a cada peer.

- Esperar DATA:<mensaje> de cada peer.

- Enviar ACK:<nombre> de vuelta.

- Mostrar estado de cada ESP en pantalla.

En las ESPs esclavas:

- Escuchar REQ_DATA.

- Responder con DATA:<mensaje_guardado>.

- Mostrar ACK:<yo> si lo reciben.

OPCIÓN 1: Redireccionamiento de puertos (port forwarding)

- Entra a la configuración de tu módem/router.

- Busca la opción de "Port Forwarding" o "NAT".

- Redirecciona el puerto 5000 hacia la IP de la Raspberry (192.168.1.100).

- Descubre tu IP pública aquí: https://whatismyipaddress.com/

- Desde otra red puedes acceder con:

http://TU_IP_PUBLICA:5000/

!!! Riesgo: expone tu servidor al internet completo. No lo hagas sin protección (autenticación o HTTPS).

OPCIÓN 2: Ngrok (acceso seguro por túnel)

Ngrok te crea un túnel HTTPS temporal a tu servidor Flask. Es muy útil para desarrollo.

🔧 Pasos:

- Instala ngrok en tu Raspberry:

sudo apt install unzip

wget https://bin.equinox.io/c/4VmDzA7iaHb/ngrok-stable-linux-arm.zip

unzip ngrok-stable-linux-arm.zip

- Conecta tu cuenta de ngrok (opcional pero recomendado).

- Lanza Flask así:

python3 server.py

- Luego en otro terminal:

./ngrok http 5000

- Te dará una URL como:

https://34a2-189-204-xxx-yyy.ngrok.io

Y listo: ¡acceso remoto desde cualquier parte del mundo!

OPCIÓN 3: Usar un VPS o hosting externo

Subir tu servidor Flask a un VPS (como DigitalOcean, Linode o PythonAnywhere). Pero esto ya es más avanzado y requiere saber de despliegue web real.