Ejemplo de Documentación de código por RMJ

import machine import time # Definir el pin del botón (entrada con pull-up) button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP) # Definir el pin del LED (salida) led = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT) # Variable compartida para la interrupción interrupt_flag = False # Función de interrupción (callback) def button_pressed(pin): global interrupt_flag interrupt_flag = True # Activar la bandera cuando se detecte la interrupción # Configurar la interrupción en el botón (flanco de bajada) button.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_FALLING, handler=button_pressed) # Loop principal while True: if interrupt_flag: print("¡Botón presionado!") led.value(1) # Encender el LED time.sleep(1) # Mantener el LED encendido por 1 segundo led.value(0) # Apagar el LED interrupt_flag = False # Restablecer la bandera time.sleep(0.1) # Pequeña pausa para reducir consumo de CPU

Explicación del código: Configuración del botón y LED: GPIO 14 → Botón configurado como entrada con pull-up (usa una resistencia interna de ESP32). GPIO 2 → LED configurado como salida. Manejo de interrupción (button_pressed) Se activa cuando el botón es presionado (cambio de alto a bajo, IRQ_FALLING). Se actualiza la variable global interrupt_flag para indicar que ocurrió la interrupción. Loop principal: Verifica si interrupt_flag es True, lo que significa que el botón fue presionado. Enciende el LED por 1 segundo y luego lo apaga. Restablece interrupt_flag a False para esperar una nueva interrupción. Conexión de hardware: Botón: Conectar un botón entre GPIO 14 y GND. LED: Conectar el cátodo del LED a GND y el ánodo a GPIO 2 con una resistencia de 220Ω. Mejoras posibles: Evitar rebotes en el botón con un pequeño delay en la interrupción o un debounce por software. Usar micropython.schedule() si se requiere una ejecución más eficiente dentro de la interrupción.

Consideraciones importantes: Evitar tareas largas dentro de la interrupción → La función irq_handler debe ser rápida, sin print(), sin sleep(), y sin acceso a la memoria Flash. Uso de variables globales → Se recomienda el uso de variables simples como bool o int, evitando estructuras complejas. Desactivar interrupciones si es necesario → Puedes deshabilitarlas temporalmente con irq_pin.irq(handler=None).