Usos y diferencias entre Sleep, Light Sleep y Deep Sleep

Por Ricardo Irv LB

Primero que nada, estos pueden definirse como modos de bajo consumo, ya que dependiendo de que tanto uso de memoria se utilice es equivalente al uso de energía que usa la ESP; por lo que estos modos hacen que aparentemente “no haga algo”, pero cada uno de ellos ahorra mucha más energía.

Sleep.

- Este modo detiene cualquier ejecución de programa un tiempo específico

- No ahorra mucha energía (por no decir nada) ya que los componentes siguen activos

- Se usaría principalmente para hacer breves pausas en la ejecución del programa y conservar datos algo extensos

Light Sleep.

- Este modo apaga algunas partes del microprocesador para reducir el consumo de energía; mantiene prendida la memoria RTC y la RAM para despertar rápidamente

- Con este modo si se puede ahorrar significativamente más energía, sin sacrificar tiempos rápidos de respuesta

- Este modo es muy optimo para sensores que necesitan medias periódicas y frecuentes cada cierto tiempo siempre optimizando la energía utilizada

Deep Sleep.

- Este modo apaga casi todos los componentes del microprocesador, excepto la memoria RTC y ciertas partes de la RAM, consumiendo la menor cantidad de energía posible (solo lo escencial)

- Este modo es perfecto para aplicaciones o sensores que requieren tiempos para despertar más largos y necesitan suministrar la energía de la forma más esencial posible.

- También es muy útil para dispositivos IoT que solo necesitan despertarse esporádicamente para enviar datos

Código “SLEEP + Contador”

#Sleep + contador from machine import Pin from time import sleep # Botones sleep_button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para entrar en modo "sleep" wake_button = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para continuar el conteo # Variable para el progreso del contador contador = 1 # Empezamos desde 1 # Loop principal while contador <= 100: print("Contador:", contador) contador += 1 # Incrementa el contador # Verifica si el botón de "sleep" se presiona if sleep_button.value() == 0: # Botón presionado (nivel bajo) print("Entrando en modo de espera...") while True: # Espera a que se presione el botón para "despertar" if wake_button.value() == 0: # Botón presionado (nivel bajo) print("Despertando y continuando...") sleep(0.2) # Prevención de rebotes break sleep(1) # Pausa entre números para facilitar la visualización print("¡El contador ha terminado!")

Explicación de código Contador simple: - Usamos la variable “contador” para almacenar el progreso del conteo. - Cada iteración incrementa el contador y lo imprime. Botón de "sleep": - Si se presiona sleep_button, el programa entra en un bucle de espera. - El bucle se mantiene hasta que se presiona el botón de "despertar" (wake_button). Botón de "despertar": - Al presionarlo, se sale del estado de espera y el programa continúa contando desde donde se quedó. Prevención de rebotes: - Se añade un pequeño retraso (sleep(0.1)) después de detectar un botón presionado para evitar lecturas duplicadas debidas al rebote del hardware del botón. Sin almacenamiento externo: - Todo el progreso se almacena en la variable current_count, que existe solo mientras el programa se está ejecutando.

Código “LIGHT SLEEP + Contador”

#LightSleep+Contador from machine import Pin, lightsleep from time import sleep # Botones sleep_button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para entrar en modo "sleep" wake_button = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para "despertar" # Variable para el progreso del contador contador = 1 # Empezamos desde 1 # Loop principal while contador <= 100: print("Contador:", contador) contador += 1 # Incrementa el contador sleep(1) # Pausa entre números para facilitar la visualización # Verifica si el botón de "sleep" se presiona if sleep_button.value() == 0: # Botón presionado (nivel bajo) print("Entrando en modo light sleep...") # Espera a que se presione el botón de "despertar" while wake_button.value() != 0: # Mientras el botón no esté presionado lightsleep(100) # Light sleep por 100 ms (menor consumo) print("Despertando y continuando...") sleep(0.1) # Prevención de rebotes print("¡El contador ha terminado!")

Modo Light Sleep: - Usamos lightsleep(100) dentro de un bucle para mantener el ESP32 en modo de bajo consumo hasta que se presione el botón de despertar. Control con botones: - Cuando se presiona el sleep_button, el programa entra en un bucle de light sleep. - El bucle se rompe cuando se presiona el wake_button para continuar contando. Uso de ciclos cortos de light sleep: - El ESP32 entra en ciclos de light sleep de 100 ms. Esto asegura un bajo consumo mientras sigue revisando si el botón de despertar ha sido presionado. Prevención de rebotes: - Usamos una pausa breve (sleep(0.1)) después de detectar la pulsación del botón para evitar lecturas repetidas debidas al "rebote" del botón.

Código “DEEPSLEEP + Contador”

## Deep Sleep + contador import esp32 from machine import Pin, deepsleep, RTC from time import sleep # Configuración del RTC rtc = RTC() # Configuración de botones stop_button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para detener y entrar en deep sleep start_button = Pin(12, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para despertar y continuar # Configuración del pin para despertar desde deep sleep esp32.wake_on_ext0(pin=start_button, level=esp32.WAKEUP_ALL_LOW) # Verificar si hay un contador guardado en el RTC if rtc.memory(): try: contador = int(rtc.memory()) # Cargar el último número guardado print("-------------------------------------------------------------------------") print("ESP-32 preparada y lista para contar") print(f"Nos quedamos en: {contador}") # Mensaje al despertar except ValueError: contador = 1 # Si hay un error en el RTC, reinicia el contador else: contador = 1 # Si no hay nada guardado, inicia desde 1 # Comenzar o continuar el conteo while contador <= 100: print("Contador:", contador) contador += 1 # Incrementa el contador # Verifica si el botón de detener se presiona if stop_button.value() == 0: # Botón presionado (nivel bajo) print(f"Guardando progreso en {contador} y entrando en deep sleep...") print("-------------------------------------------------------------------------") rtc.memory(str(contador)) # Guarda el progreso en el RTC sleep(0.1) # Prevención de rebotes deepsleep() # Entra en deep sleep hasta que se despierte con el otro botón sleep(1) # Pausa entre números para facilitar la visualización print("¡El contador ha terminado!")

Configuración de los botones: - stop_button (Pin 4): Al presionarlo, el ESP32 guarda el progreso en el RTC y entra en deep sleep. - start_button (Pin 12): Configurado con wake_on_ext0 para que despierte al ESP32 cuando lo presiones. Uso del RTC para guardar el progreso: - El progreso actual (“contador”) se guarda como una cadena en el RTC antes de entrar en deep sleep. - Al despertar, se recupera el número guardado y el ESP32 continúa contando desde ese valor. Mensajes claros en la consola: - Al despertar, el dispositivo imprimirá un mensaje como "Nos quedamos en: ..." indicando el último número guardado en el RTC. Prevención de rebotes: - Se usa un retraso breve (sleep(0.1)) después de detectar un botón presionado para evitar múltiples detecciones no deseadas. Flujo principal del programa: - El contador sigue aumentando mientras no se presione el botón de detener. - Si se presiona el botón de detener, el ESP32 guarda el progreso, entra en deep sleep y espera a ser despertado por el otro botón. Finalización del conteo: - El programa termina cuando el contador llega a 100, imprimiendo "¡El contador ha terminado!". Notas Importantes: - Persistencia del progreso: Gracias al RTC, el último número contado se conserva incluso después de entrar y salir del modo deep sleep. - Ajuste de pines: Si los pines 4 y 12 no son adecuados, ya sea por el modelo de la ESP o alguna otra cosa, puedes usar otros pines como 14, 27, 33, etc. - Depuración: Asegurarse de que el hardware esté bien conectado y los botones funcionen correctamente.