Miniproyecto de comunicación entre ESP-32

->RILB ###NOTA, no tengo suficientes componentes entonces algunos códigos parecieran diferentes pero sigue siendo lo mismo para algunos e intentare hacer algunos usos más sencillos.

Usando Displays OLED y botones (para algunos Joysticks) en cada uno de los microcontroladores, cumpliremos uno de los objetivos de este gran proyecto, comunicar varias ESP entre si y que se pueda saber quien mando el mensaje y cual es contenido del mansaje.

Teniendo en cuenta que el protocolo ESP-NOW nos permite comunicar de forma casi inmediata 2 o más ESP, dependiendo de cuantas se necesiten.

Lógica de comunicación.

ESP-32 "1" → Envía a ESP-32 "2" y a ESP-32 "4" → y retransmite de ESP-32 "2" y de ESP-32 "4".

ESP-32 "2" → Envía a ESP-32 "1" y a ESP-32 "3" → y retransmite de ESP-32 "1" y de ESP-32 "3".

ESP-32 "3" → Envía a ESP-32 "2" y a ESP-32 "4" → y retransmite de ESP-32 "2" y de ESP-32 "4".

ESP-32 "4" → Envía a ESP-32 "1" y a ESP-32 "3" → y retransmite de ESP-32 "1" y de ESP-32 "3".

Cada ESP recibirá mensajes de todas las demás y los mostrará en su pantalla OLED.

###NOTA: esta lógica de comunicación y el como esta hecho el código no tiene un servidor central, solo está hecho para que todos reciban los mensajes de un solo ESP, el cual podría ser cualquiera que este conectado en su red.

Próximos pasos

Definir el formato de los mensajes:

Como aún no colocamos ningún teclado numérico ni nada, usaremos un Joystic para seleccionar los mensajes que queremos, para este caso cada ESP que reciba el mensaje también mostrará quien lo envió, dando un mensaje como “[ESP x]: Hola”

Agregar lógica para evitar retransmisión infinita

- Para esto usaremos un ACK (Acknowledgment), el cual se usa en redes como una confirmación de recepción. Su propósito es asegurarse de que un mensaje enviado realmente fue recibido por el destinatario.

- ¿Cómo funciona? - Cuando un ESP32 envía un mensaje (por ejemplo, "ESP2:Holi"), lo manda a todos sus vecinos. Cada nodo que recibe ese mensaje responde con un ACK tipo: ‘Recibio??:\nESP3’. Este mensaje de confirmación lo envía solo al remitente original, no a todos.

- El nodo que envió el mensaje (por ejemplo, ESP2) escucha si recibió esos ACKs durante un pequeño tiempo (~1 segundo) y guarda si cada vecino respondió o no.

- Finalmente, ESP2 muestra en pantalla algo como:

Recibio??:

ESP1 Si

ESP3 NO

ESP4 Si

###NOTA: se usa el ACK con el mensaje ‘se recibió??:’, además de que el ACK no es reenviado, el código lo retiene con la parte: ‘if not rec_text.startswith("Recibio??:\n"):’

ESP 1 MAC: b'\x9c\x9c\x1f\xc8\x07\xc4'		----la de Joel

ESP 2 MAC: b'\x08\xb6\x1f7\xd6\\'  		----de LAB

ESP 3 MAC: b'\xa0\xb7eb\xef\xa4'			---- la de Lucero

ESP4 MAC: b'\x94<\xc62\xca0'			----la RILB

Se busca que en las ESP se integren las siguientes funciones:

- Repetidor:

  - Si ESP2 recibe un mensaje desde ESP1, lo reenvía a ESP3, y viceversa.

- .1 -Envío con joystick:

  - Se usa el eje X de un joystick (conectado a un pin ADC, por ejemplo, GPIO34) para cambiar entre tres mensajes predefinidos.

  - El botón del joystick (por ejemplo, conectado a GPIO15) se usa para enviar el mensaje seleccionado.

  - Nota: La mayoría de los módulos de joystick funcionan alimentados a 3.3 V, pero te recomiendo revisar las especificaciones de tu módulo. En general, si tu módulo es del tipo “analógico” (por ejemplo, KY-023 o similar), puedes alimentarlo con 3.3 V sin problema.

.2 -Envío con botones:

  - Un botón (conectado de un GPIO, por ejemplo, GPIO02) para cambiar entre tres mensajes predefinidos.

  - Un botón  (a otra terminal GPIO, como GPIO04) se usa para enviar el mensaje seleccionado.

- Display OLED:

  - Se utiliza un Display (o OLED) para mostrar el menú actual de mensajes por enviar, sí el mensaje se envió y mensajes recibidos en formato –[Remitente]: Mensaje–.

Código para el protocolo I2C en el Display LCD 128x64 “ssd1306.py”

#Nota, es importante tener este código en la memoria dela ESP, entienda qué es lo que debe mandar al Display, de lo contrario mostrará errores de interpretación o que no se encuentran ciertas funciones.

# MicroPython SSD1306 OLED driver, I2C and SPI interfaces from micropython import const import framebuf # register definitions SET_CONTRAST = const(0x81) SET_ENTIRE_ON = const(0xA4) SET_NORM_INV = const(0xA6) SET_DISP = const(0xAE) SET_MEM_ADDR = const(0x20) SET_COL_ADDR = const(0x21) SET_PAGE_ADDR = const(0x22) SET_DISP_START_LINE = const(0x40) SET_SEG_REMAP = const(0xA0) SET_MUX_RATIO = const(0xA8) SET_IREF_SELECT = const(0xAD) SET_COM_OUT_DIR = const(0xC0) SET_DISP_OFFSET = const(0xD3) SET_COM_PIN_CFG = const(0xDA) SET_DISP_CLK_DIV = const(0xD5) SET_PRECHARGE = const(0xD9) SET_VCOM_DESEL = const(0xDB) SET_CHARGE_PUMP = const(0x8D) # Subclassing FrameBuffer provides support for graphics primitives # http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html class SSD1306(framebuf.FrameBuffer): def __init__(self, width, height, external_vcc): self.width = width self.height = height self.external_vcc = external_vcc self.pages = self.height // 8 self.buffer = bytearray(self.pages * self.width) super().__init__(self.buffer, self.width, self.height, framebuf.MONO_VLSB) self.init_display() def init_display(self): for cmd in ( SET_DISP, # display off # address setting SET_MEM_ADDR, 0x00, # horizontal # resolution and layout SET_DISP_START_LINE, # start at line 0 SET_SEG_REMAP ¦ 0x01, # column addr 127 mapped to SEG0 SET_MUX_RATIO, self.height - 1, SET_COM_OUT_DIR ¦ 0x08, # scan from COM[N] to COM0 SET_DISP_OFFSET, 0x00, SET_COM_PIN_CFG, 0x02 if self.width > 2 * self.height else 0x12, # timing and driving scheme SET_DISP_CLK_DIV, 0x80, SET_PRECHARGE, 0x22 if self.external_vcc else 0xF1, SET_VCOM_DESEL, 0x30, # 0.83*Vcc # display SET_CONTRAST, 0xFF, # maximum SET_ENTIRE_ON, # output follows RAM contents SET_NORM_INV, # not inverted SET_IREF_SELECT, 0x30, # enable internal IREF during display on # charge pump SET_CHARGE_PUMP, 0x10 if self.external_vcc else 0x14, SET_DISP ¦ 0x01, # display on ): # on self.write_cmd(cmd) self.fill(0) self.show() def poweroff(self): self.write_cmd(SET_DISP) def poweron(self): self.write_cmd(SET_DISP ¦ 0x01) def contrast(self, contrast): self.write_cmd(SET_CONTRAST) self.write_cmd(contrast) def invert(self, invert): self.write_cmd(SET_NORM_INV ¦ (invert & 1)) def rotate(self, rotate): self.write_cmd(SET_COM_OUT_DIR ¦ ((rotate & 1) << 3)) self.write_cmd(SET_SEG_REMAP ¦ (rotate & 1)) def show(self): x0 = 0 x1 = self.width - 1 if self.width != 128: # narrow displays use centred columns col_offset = (128 - self.width) // 2 x0 += col_offset x1 += col_offset self.write_cmd(SET_COL_ADDR) self.write_cmd(x0) self.write_cmd(x1) self.write_cmd(SET_PAGE_ADDR) self.write_cmd(0) self.write_cmd(self.pages - 1) self.write_data(self.buffer) class SSD1306_I2C(SSD1306): def __init__(self, width, height, i2c, addr=0x3C, external_vcc=False): self.i2c = i2c self.addr = addr self.temp = bytearray(2) self.write_list = [b"\x40", None] # Co=0, D/C#=1 super().__init__(width, height, external_vcc) def write_cmd(self, cmd): self.temp[0] = 0x80 # Co=1, D/C#=0 self.temp[1] = cmd self.i2c.writeto(self.addr, self.temp) def write_data(self, buf): self.write_list[1] = buf self.i2c.writevto(self.addr, self.write_list) class SSD1306_SPI(SSD1306): def __init__(self, width, height, spi, dc, res, cs, external_vcc=False): self.rate = 10 * 1024 * 1024 dc.init(dc.OUT, value=0) res.init(res.OUT, value=0) cs.init(cs.OUT, value=1) self.spi = spi self.dc = dc self.res = res self.cs = cs import time self.res(1) time.sleep_ms(1) self.res(0) time.sleep_ms(10) self.res(1) super().__init__(width, height, external_vcc) def write_cmd(self, cmd): self.spi.init(baudrate=self.rate, polarity=0, phase=0) self.cs(1) self.dc(0) self.cs(0) self.spi.write(bytearray([cmd])) self.cs(1) def write_data(self, buf): self.spi.init(baudrate=self.rate, polarity=0, phase=0) self.cs(1) self.dc(1) self.cs(0) self.spi.write(buf) self.cs(1)

Código para leer texto y adaptarlo para las dimensiones del Display usando una clase “oled.py”

Se genero este código en base a una clase; que contabiliza el numero de caracteres que tiene la cadena en algún texto que se vaya a mandar de la ESP al Display, una vez que toma eso, dimensiona el tamaño de la pantalla y ajusta el texto para que no aparezca cortado o incompleto el texto. Tambien se agrego una función para que cada que detecte un ‘\n’ haga un salto de línea en el display y siga escribiendo el texto deseado, se invoca a esta clase con ‘from oled import Display’

# Desplegando texto en Display de forma ordenada como CLASE # RILB # Ahora reconoce paralras grandes y las pasa a la siguiente linea # Ahora con solo poner \n puedes hacer saltos de linea from machine import Pin, I2C from ssd1306 import SSD1306_I2C class Display: def __init__(self, width=128, height=64, scl_pin=22, sda_pin=21): self.width = width self.height = height self.i2c = I2C(0, scl=Pin(scl_pin), sda=Pin(sda_pin)) self.display = SSD1306_I2C(width, height, self.i2c) self.line_height = 10 self.chars_per_line = self.width // 8 self.max_lines = self.height // self.line_height def clear(self): self.display.fill(0) self.display.show() def show(self): self.display.show() def text(self, message, x=0, y=0): self.display.fill(0) lines = [] for raw_line in message.split('\n'): words = raw_line.split() current_line = "" for word in words: if len(current_line + " " + word) <= self.chars_per_line: if current_line: current_line += " " + word else: current_line = word else: lines.append(current_line) current_line = word if current_line: lines.append(current_line) for i, line in enumerate(lines[:self.max_lines]): self.display.text(line, x, y + i * self.line_height) self.display.show()

Código para ESP-4 “esp_now_ver4.py”

# ESP-NOW Comunicación entre 4 ESP32 (Topología Cuadrado) con Display, 2 Push Buttons y ACK # Cada nodo envía mensajes de entre 3 opciones predefinidas y reenvía (solo una vez) para que todos los nodos puedan leerlos. # Se evita retroalimentación infinita usando el prefijo "FWD:" en mensajes reenviados. # Cambiamos el mensaje "ACK:" por "Recibio??:\n" # RILB from machine import Pin from oled import Display import network import espnow import time # ---------------- CONFIGURACIÓN DEL NODO ---------------- # Define el ID de este nodo (cámbialo a "ESP1", "ESP2", "ESP3" o "ESP4" según corresponda) DEVICE_ID = "ESP4" # Ejemplo: este nodo es ESP4 # Define las MAC reales de cada nodo (reemplaza estos valores por los tuyos) peers = { "ESP1": b'\x9c\x9c\x1f\xc8\x07\xc4', # ---- de Joel "ESP2": b'\x08\xb6\x1f7\xd6\\', #---- de LAB "ESP3": b'\xa0\xb7eb\xef\xa4' # ---- de LYF #"ESP4": b'\x94<\xc62\xca0' # ---- de RILB } # Configuración de conectividad según topología (cuadrado): # Ejemplo de topología: # ESP1 ----- ESP2 # ¦ ¦ # ESP4 ----- ESP3 neighbors_ids = { "ESP1": ["ESP2", "ESP3", "ESP4"], "ESP2": ["ESP1", "ESP3", "ESP4"], "ESP3": ["ESP2", "ESP4", "ESP1"], "ESP4": ["ESP1", "ESP3", "ESP2"] # Se debe actualizar por si se agregan nuevas ESP, la configuración de ahora es ESP1 tiene a ESP2, ESP3 y ESP4 como vecinos; dependiendo de cómo este montado } # Lista de vecinos (MACs) para este nodo: neighbors = [peers[n] for n in neighbors_ids[DEVICE_ID]] # Mapeo de alias: se usa para mostrar nombres cortos en el display. alias = {peers[k]: k for k in peers if k != DEVICE_ID} # no se incluye el propio nodo # ---------------- INICIALIZACIÓN WIFI y ESP-NOW ---------------- w0 = network.WLAN(network.STA_IF) w0.active(True) # Inicializa ESP-NOW esp = espnow.ESPNow() esp.active(True) # Activa ESP-NOW # Agrega a ESP-NOW solo los peers vecinos (no se agrega el propio) for mac in neighbors: esp.add_peer(mac) # ---------------- MENSAJES PREDEFINIDOS ---------------- mensajes = ["Holi", "me reporto", "AYUDAAA!"] indice_msg = 0 # ---------------- DISPLAY OLED ---------------- display = Display() def mostrar_menu(): display.text("Mensaje actual:\n{}".format(mensajes[indice_msg])) display.text("{} listo".format(DEVICE_ID)) time.sleep(2) mostrar_menu() # ---------------- CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES ---------------- # Se usan dos push buttons: uno para cambiar el mensaje y otro para enviarlo. # Ajusta los pines según tus conexiones. boton_cambiar = Pin(2, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para cambiar mensaje boton_enviar = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para enviar mensaje ultimo_estado_cambiar = boton_cambiar.value() ultimo_estado_enviar = boton_enviar.value() # ---------------- ENVÍO CON ACK ---------------- def enviar_mensaje(): global indice_msg # Componer mensaje: "DEVICE_ID:mensaje" msg_text = "{}:{}".format(DEVICE_ID, mensajes[indice_msg]) display.text("Enviando:\n{}".format(mensajes[indice_msg])) # Reinicia el diccionario de ACK para cada vecino ack_status = {mac: False for mac in neighbors} # Envía el mensaje a todos los vecinos for mac in neighbors: esp.send(mac, msg_text.encode()) # Espera 1 segundo para recolectar ACKs start_ack = time.ticks_ms() while time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start_ack) < 1000: if esp.any(): host, rec = esp.recv() rec_text = rec.decode() if rec_text.startswith("Recibio??:\n"): # Registro de ACK: se asume que el ACK es "ACK:remitente" ack_status[host] = True time.sleep(0.05) # Construye el resumen de recepción resumen = "Recibio??:\n" for mac in neighbors: nombre = alias.get(mac, mac.hex()[:8]) if ack_status.get(mac, False): resumen += " {} Si".format(nombre) else: resumen += " {} NO".format(nombre) display.text(resumen) time.sleep(2) mostrar_menu() # ---------------- BUCLE PRINCIPAL ---------------- while True: estado_cambiar = boton_cambiar.value() estado_enviar = boton_enviar.value() if estado_cambiar == 0 and ultimo_estado_cambiar == 1: # Cambia el mensaje (incrementa el índice) indice_msg = (indice_msg + 1) % len(mensajes) mostrar_menu() time.sleep(0.3) if estado_enviar == 0 and ultimo_estado_enviar == 1: enviar_mensaje() ultimo_estado_cambiar = estado_cambiar ultimo_estado_enviar = estado_enviar # Procesar recepción de mensajes if esp.any(): host, rec = esp.recv() rec_text = rec.decode() # Si el mensaje recibido es un ACK, se ignora en esta sección. if not rec_text.startswith("Recibio??:\n"): # Se asume que el mensaje es "SENDER:contenido" parts = rec_text.split(":", 1) if len(parts) == 2: sender, contenido = parts else: sender, contenido = "?", rec_text # Si el mensaje proviene de este mismo nodo, lo ignora para evitar bucles. if sender == DEVICE_ID: # No se procesa el mensaje para evitar que ESP2 procese su propio mensaje reenviado. pass else: # Si el mensaje no tiene el prefijo "FWD:" (es original), lo reenviamos a los vecinos (excepto al que lo envió) if not rec_text.startswith("FWD:"): forward_text = "FWD:" + rec_text for mac in neighbors: if mac != host: esp.send(mac, forward_text.encode()) # Muestra el mensaje recibido en el display sender_alias = alias.get(host, host.hex()[:8]) display.text("[{}]:\n{}".format(sender_alias, contenido)) time.sleep(2) mostrar_menu() # Envía ACK de vuelta al remitente ack_msg = "Recibio??:\n" + DEVICE_ID esp.send(host, ack_msg.encode())

Código para ESP-3 “esp_now_ver4_2.py”

Este es el código para controlar el menú de envio con un Joystic, manteniendo casi de la misma forma el código con los botones.

# ESP-NOW Comunicación entre 4 ESP32 (Topología Cuadrado) con Display, Joystick y ACK # RILB from machine import Pin, ADC from oled import Display import network import espnow import time # ---------------- CONFIGURACIÓN DEL NODO ---------------- # Define el ID de este nodo (cámbialo a "ESP1", "ESP2", "ESP3" o "ESP4" según corresponda) DEVICE_ID = "ESP3" # Ejemplo: este nodo es ESP3 # Define las MAC reales de cada nodo (reemplaza estos valores por los tuyos) peers = { "ESP1": b'\x9c\x9c\x1f\xc8\x07\xc4', #----de Joel "ESP2": b'\x08\xb6\x1f7\xd6\\', #----de LAB #"ESP3": b'\xa0\xb7eb\xef\xa4', #----de Lucero "ESP4": b'\x94<\xc62\xca0' #----de RILB } # Configuración de conectividad según topología (cuadrado): # Ejemplo: # ESP1 ----- ESP2 # ¦ ¦ # ESP4 ----- ESP3 neighbors_ids = { "ESP1": ["ESP2", "ESP4"], "ESP2": ["ESP1", "ESP3"], "ESP3": ["ESP2", "ESP4"], "ESP4": ["ESP1", "ESP3"] } # Lista de vecinos (MACs) para este nodo: neighbors = [peers[n] for n in neighbors_ids[DEVICE_ID]] # Mapeo de alias: se usa para mostrar nombres cortos en el display. alias = {peers[k]: k for k in peers if k != DEVICE_ID} # no se incluye el propio nodo # ---------------- INICIALIZACIÓN WIFI y ESP-NOW ---------------- w0 = network.WLAN(network.STA_IF) w0.active(True) #Inicializa ESP-NOW esp = espnow.ESPNow() esp.active(True) # Activa ESP-NOW # Agrega a ESP-NOW solo los peers vecinos (no agregamos el propio) for mac in neighbors: esp.add_peer(mac) # ---------------- MENSAJES PREDEFINIDOS ---------------- mensajes = ["Holi", "me reporto", "AYUDAAA!"] indice_msg = 0 # ---------------- DISPLAY OLED ---------------- display = Display() def mostrar_menu(): display.text("Mensaje actual:\n{}".format(mensajes[indice_msg])) display.text("{} listo".format(DEVICE_ID)) time.sleep(2) mostrar_menu() # ---------------- CONFIGURACIÓN DEL JOYSTICK ---------------- # Se usará el eje X (ADC) y el botón del joystick. joystick_x = ADC(Pin(32)) # Eje X en GPIO32-ADC1 joystick_btn = Pin(2, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón en GPIO2 # Umbrales para detectar movimiento (ajusta según tu joystick) umbral_izq = 3000 umbral_der = 4500 last_move = time.ticks_ms() last_btn = joystick_btn.value() # ---------------- ENVÍO CON ACK ---------------- def enviar_mensaje(): global indice_msg # Componer mensaje: "DEVICE_ID:mensaje" msg_text = "{}:{}".format(DEVICE_ID, mensajes[indice_msg]) display.text("Enviando:\n{}".format(mensajes[indice_msg])) # Reinicia el diccionario de ACK para cada vecino ack_status = {mac: False for mac in neighbors} # Envía el mensaje a todos los vecinos for mac in neighbors: esp.send(mac, msg_text.encode()) # Espera 2 segundos para recolectar ACKs start_ack = time.ticks_ms() while time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start_ack) < 1000: if esp.any(): host, rec = esp.recv() rec_text = rec.decode() if rec_text.startswith("ACK:"): # Registro de ACK: se asume que el ACK es "ACK:remitente" ack_status[host] = True time.sleep(0.05) # Construye el resumen de recepción resumen = "Recibio??:\n" for mac in neighbors: nombre = alias.get(mac, mac.hex()[:8]) if ack_status.get(mac, False): resumen += " {} Si".format(nombre) else: resumen += " {} NO".format(nombre) display.text(resumen) time.sleep(2) mostrar_menu() # ---------------- BUCLE PRINCIPAL ---------------- while True: # Lectura del eje X para cambiar mensaje x_val = joystick_x.read() ahora = time.ticks_ms() if time.ticks_diff(ahora, last_move) > 300: if x_val < umbral_izq: indice_msg = (indice_msg - 1) % len(mensajes) mostrar_menu() last_move = ahora elif x_val > umbral_der: indice_msg = (indice_msg + 1) % len(mensajes) mostrar_menu() last_move = ahora # Botón del joystick para enviar mensaje btn_val = joystick_btn.value() if btn_val == 0 and last_btn == 1: enviar_mensaje() last_btn = btn_val # Procesar recepción de mensajes if esp.any(): host, rec = esp.recv() rec_text = rec.decode() # Si se recibe un ACK, se procesa en la función de envío; si es un mensaje normal: if not rec_text.startswith("ACK:"): # Se asume que el mensaje es "SENDER:contenido" parts = rec_text.split(":", 1) if len(parts) == 2: sender, contenido = parts else: sender, contenido = "?", rec_text # Muestra el mensaje recibido sender_alias = alias.get(host, host.hex()[:8]) display.text("[{}]:\n{}".format(sender_alias, contenido)) time.sleep(2) mostrar_menu() # Envía ACK de vuelta al remitente ack_msg = "ACK:" + DEVICE_ID esp.send(host, ack_msg.encode()) time.sleep(0.1)

Código para ESP-2 “esp_now_ver4_LAB.py”

Este código se uso para la optimización de espacio ya que al solo tener un protoboard disponible, se tuvieron que hacer algunos cambios en las entradas y salidas de los pines, más aparte tener que conectar por la parte inferior de la ESP, algunos cables que condijeran a los pines faltantes.

# ESP-NOW Comunicación entre 4 ESP32 (Topología Cuadrado) con Display, 2 Push Buttons y ACK # Cada nodo envía mensajes de entre 3 opciones predefinidas y reenvía (solo una vez) para que todos los nodos puedan leerlos. # Se evita retroalimentación infinita usando el prefijo "FWD:" en mensajes reenviados. # RILB from machine import Pin from oled import Display import network import espnow import time # ---------------- CONFIGURACIÓN DEL NODO ---------------- # Define el ID de este nodo (cámbialo a "ESP1", "ESP2", "ESP3" o "ESP4" según corresponda) DEVICE_ID = "ESP2" # Ejemplo: este nodo es ESP2 # Define las MAC reales de cada nodo (reemplaza estos valores por los tuyos) peers = { "ESP1": b'\x9c\x9c\x1f\xc8\x07\xc4', # ---- de Joel #"ESP2": b'\x08\xb6\x1f7\xd6\\', # ---- de LAB "ESP3": b'\xa0\xb7eb\xef\xa4', # ---- de Lucero "ESP4": b'\x94<\xc62\xca0' # ---- de RILB } # Configuración de conectividad según topología (cuadrado): # Ejemplo: # ESP1 ----- ESP2 # ¦ ¦ # ESP4 ----- ESP3 neighbors_ids = { "ESP1": ["ESP2", "ESP3", "ESP4"], "ESP2": ["ESP1", "ESP3", "ESP4"], # ESP2 tiene como vecinos a ESP1, ESP3 y ESP4 "ESP3": ["ESP2", "ESP4", "ESP1"], "ESP4": ["ESP1", "ESP3", "ESP2"] } # Lista de vecinos (MACs) para este nodo: neighbors = [peers[n] for n in neighbors_ids[DEVICE_ID]] # Mapeo de alias: se usa para mostrar nombres cortos en el display. alias = {peers[k]: k for k in peers if k != DEVICE_ID} # No se incluye el propio nodo # ---------------- INICIALIZACIÓN WIFI y ESP-NOW ---------------- w0 = network.WLAN(network.STA_IF) w0.active(True) # Inicializa ESP-NOW esp = espnow.ESPNow() esp.active(True) # Activa ESP-NOW # Agrega a ESP-NOW solo los peers vecinos (no se agrega el propio) for mac in neighbors: esp.add_peer(mac) # ---------------- MENSAJES PREDEFINIDOS ---------------- mensajes = ["Holi", "me reporto", "AYUDAAA!"] indice_msg = 0 # ---------------- DISPLAY OLED ---------------- display = Display() def mostrar_menu(): display.text("Mensaje actual:\n{}".format(mensajes[indice_msg])) display.text("{} listo".format(DEVICE_ID)) time.sleep(2) mostrar_menu() # ---------------- CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES ---------------- # Se usan dos push buttons: uno para cambiar el mensaje y otro para enviarlo. # Ajusta los pines según tus conexiones. boton_cambiar = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para cambiar mensaje boton_enviar = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # Botón para enviar mensaje ultimo_estado_cambiar = boton_cambiar.value() ultimo_estado_enviar = boton_enviar.value() # ---------------- ENVÍO CON ACK ---------------- def enviar_mensaje(): global indice_msg # Componer mensaje: "DEVICE_ID:mensaje" msg_text = "{}:{}".format(DEVICE_ID, mensajes[indice_msg]) display.text("Enviando:\n{}".format(mensajes[indice_msg])) # Reinicia el diccionario de ACK para cada vecino ack_status = {mac: False for mac in neighbors} # Envía el mensaje a todos los vecinos for mac in neighbors: esp.send(mac, msg_text.encode()) # Espera 1 segundo para recolectar ACKs start_ack = time.ticks_ms() while time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start_ack) < 1000: if esp.any(): host, rec = esp.recv() rec_text = rec.decode() if rec_text.startswith("Recibio??:\n"): ack_status[host] = True time.sleep(0.05) # Construye el resumen de recepción resumen = "Recibio??:\n" for mac in neighbors: nombre = alias.get(mac, mac.hex()[:8]) if ack_status.get(mac, False): resumen += " {} Si".format(nombre) else: resumen += " {} NO".format(nombre) display.text(resumen) time.sleep(2) mostrar_menu() # ---------------- BUCLE PRINCIPAL ---------------- while True: estado_cambiar = boton_cambiar.value() estado_enviar = boton_enviar.value() if estado_cambiar == 0 and ultimo_estado_cambiar == 1: # Cambia el mensaje (incrementa el índice) indice_msg = (indice_msg + 1) % len(mensajes) mostrar_menu() time.sleep(0.3) if estado_enviar == 0 and ultimo_estado_enviar == 1: enviar_mensaje() ultimo_estado_cambiar = estado_cambiar ultimo_estado_enviar = estado_enviar # Procesar recepción de mensajes if esp.any(): host, rec = esp.recv() rec_text = rec.decode() # Si el mensaje recibido es un ACK, se ignora en esta sección. if not rec_text.startswith("Recibio??:\n"): # Se asume que el mensaje es "SENDER:contenido" parts = rec_text.split(":", 1) if len(parts) == 2: sender, contenido = parts else: sender, contenido = "?", rec_text # Si el mensaje proviene de este mismo nodo, lo ignora para evitar bucles. if sender == DEVICE_ID: # No se procesa el mensaje para evitar que ESP2 procese su propio mensaje reenviado. pass else: # Si el mensaje no tiene el prefijo "FWD:" (es original), lo reenviamos a los vecinos (excepto al que lo envió) if not rec_text.startswith("FWD:"): forward_text = "FWD:" + rec_text for mac in neighbors: if mac != host: esp.send(mac, forward_text.encode()) # Muestra el mensaje recibido en el display sender_alias = alias.get(host, host.hex()[:8]) display.text("[{}]:\n{}".format(sender_alias, contenido)) time.sleep(2) mostrar_menu() # Envía ACK de vuelta al remitente ack_msg = "Recibio??:\n" + DEVICE_ID esp.send(host, ack_msg.encode())

Bibliografía.

Espressif Systems – Documentación oficial de ESP-NOW
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html

Random Nerd Tutorials – Guías sobre ESP-NOW y ESP32
https://randomnerdtutorials.com/esp-now-esp32-arduino-ide/

Adafruit Learning System – Uso de pantallas OLED con MicroPython
https://learn.adafruit.com/micropython-hardware-ssd1306-oled-display